Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение высшего образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет по лабораторной работе № 2

Тема: «Проектирование цифровых фильтров»

Выполнил:										Проверил:

студент группы 250541								Перцев Д. Ю.

Власов Р. Е.

Минск 2026

1 Исходные данные

Цель лабораторной работы — на основе сигнала из лабораторной работы № 1 спроектировать и проверить работу однородного, КИХ и БИХ цифровых фильтров. Варианты: ЛР1 — БПФ_Ч 0, то есть БПФ с прореживанием по частоте; ЛР2 — КИХ-фильтр типа Р с прямоугольным окном и БИХ однополюсный НЧ-фильтр.

Таблица 1 – Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Базовый сигнал | Первый периодический сигнал из ЛР1 |
| Частота дискретизации | 2048 Гц |
| Длительность сигнала | 2,0 с |
| Количество отсчетов | 4096 |
| Искажение | Синусоидальная помеха 700 Гц с амплитудой 0,35 и белый шум 0,03 |
| Однородный фильтр | Скользящее среднее, окно M = 9 |
| КИХ-фильтр | Режекторный фильтр, прямоугольное окно, полоса подавления 650…750 Гц, 101 коэффициент |
| БИХ-фильтр | Однополюсный НЧ-фильтр, частота среза 450 Гц |

2 Описание алгоритма работы программы

2.1 Однородный фильтр

Однородный фильтр реализован как КИХ-фильтр скользящего среднего. Все коэффициенты одинаковы, поэтому каждый выходной отсчет является средним значением соседних входных отсчетов.

h[n] = 1/M,   n = 0, 1, …, M−1

y[n] = (1/M) · Σ x[n−k],   M = 9

Для выбранного окна M = 9 коэффициенты однородного фильтра равны:

h[n] = [0,111111; 0,111111; 0,111111; 0,111111; 0,111111; 0,111111; 0,111111; 0,111111; 0,111111]

Такой фильтр уменьшает случайные высокочастотные колебания, но одновременно сглаживает полезный сигнал, поэтому его результат необходимо оценивать по временной форме сигнала.

2.2 КИХ-фильтр Р с прямоугольным окном

КИХ-фильтр спроектирован как полосо-заграждающий фильтр для подавления внесенной помехи около 700 Гц. Используется прямоугольное окно, поэтому рассчитанная идеальная импульсная характеристика не дополнительно взвешивается: w[n] = 1.

ω1 = 2πf1/Fs,   ω2 = 2πf2/Fs

h[M] = 1 − (ω2 − ω1)/π

h[n] = −(sin(ω2k) − sin(ω1k))/(πk),   k = n − M,   k ≠ 0

Для заданной полосы подавления f1 = 650 Гц и f2 = 750 Гц при Fs = 2048 Гц нормированные круговые частоты равны:

ω1 = 2π·650/2048 = 1,9942 рад/отсчет;   ω2 = 2π·750/2048 = 2,3010 рад/отсчет

Так как число коэффициентов равно 101, центральный индекс M = (101 − 1)/2 = 50. Центральный коэффициент рассчитан как:

h[50] = 1 − (ω2 − ω1)/π = 0,90234375

Остальные коэффициенты симметричны относительно центрального отсчета. Прямоугольное окно не изменяет рассчитанную идеальную импульсную характеристику, поэтому форма АЧХ определяется выбранной длиной фильтра и полосой подавления.

2.3 БИХ однополюсный НЧ-фильтр

БИХ-фильтр имеет рекурсивную структуру: текущий выход зависит от текущего входа и предыдущего выходного отсчета. Такой фильтр сглаживает сигнал и ослабляет высокочастотные составляющие, включая добавленную помеху и шум.

α = exp(−2πfc/Fs) = 0,25143200

y[n] = (1 − α) · x[n] + α · y[n−1]

Для fc = 450 Гц и Fs = 2048 Гц коэффициент α равен:

α = exp(−2π·450/2048) = 0,25143200

Следовательно, вклад текущего входного отсчета составляет 1 − α = 0,74856800, а вклад предыдущего выходного отсчета — 0,25143200. Благодаря рекурсивной связи фильтр имеет бесконечную импульсную характеристику.

3 Порядок выполнения лабораторной работы

На первом этапе был взят базовый периодический сигнал из лабораторной работы № 1 с частотой дискретизации 2048 Гц и длительностью 2 секунды.

На втором этапе в сигнал была внесена контролируемая помеха: синусоида частотой 700 Гц и слабый белый шум. Такое искажение позволяет проверить, подавляют ли фильтры нежелательные высокочастотные составляющие.

На третьем этапе рассчитано ядро однородного фильтра скользящего среднего. Для окна M = 9 все коэффициенты равны 1/9 = 0,111111.

На четвертом этапе рассчитаны коэффициенты КИХ-фильтра типа Р с прямоугольным окном. Полоса подавления выбрана 650…750 Гц, чтобы целевая помеха 700 Гц попадала в заграждаемую область.

На пятом этапе вычислен коэффициент α для однополюсного НЧ-фильтра с частотой среза 450 Гц и составлено разностное уравнение фильтра.

На шестом этапе искаженный сигнал был пропущен через каждый из трех фильтров. Для КИХ-фильтров применялась свертка, для БИХ-фильтра — рекурсивный расчет выходных отсчетов.

На седьмом этапе исходный, искаженный и отфильтрованные сигналы сохранены в WAV-файлы, чтобы результаты можно было проверить не только по графикам, но и прослушиванием.

На восьмом этапе построены амплитудно-частотные характеристики фильтров и временные графики входного сигнала, искаженного сигнала и выходов после фильтрации.

На завершающем этапе сформирована сводка с параметрами фильтров, рассчитанными коэффициентами и разностным уравнением БИХ-фильтра.

4 Результаты работы программы

Программа формирует WAV-файлы чистого, искаженного и отфильтрованных сигналов, строит графики АЧХ трех фильтров и временные диаграммы, а также сохраняет численную сводку рассчитанных коэффициентов.

По временным графикам видно, что внесенная помеха делает сигнал более резким и зашумленным относительно чистого входного сигнала. После однородного фильтра сигнал становится сглаженным, но часть быстрых изменений полезного сигнала также подавляется.

КИХ-фильтр с прямоугольным окном целенаправленно подавляет область около 700 Гц, поэтому он лучше соответствует характеру добавленной синусоидальной помехи. Однополюсный НЧ-фильтр уменьшает высокочастотные составляющие в целом, а не только узкую полосу.

На графике АЧХ КИХ-фильтра наблюдается провал в полосе 650…750 Гц. АЧХ однополюсного НЧ-фильтра плавно убывает после частоты среза 450 Гц. Это соответствует назначению фильтров и подтверждает правильность выбранных коэффициентов.

Рисунок 1 – Входной сигнал, искаженный сигнал и результаты фильтрации во временной области

Рисунок 2 – Амплитудно-частотные характеристики однородного, КИХ и БИХ фильтров

Таблица 2 – Расчетные параметры и коэффициенты фильтров

| Фильтр | Параметры | Рассчитанные коэффициенты / уравнение |
| --- | --- | --- |
| Однородный | M = 9 | h[n] = [0,111111; 0,111111; …; 0,111111] |
| КИХ Р, прямоугольное окно | f1 = 650 Гц, f2 = 750 Гц, taps = 101 | h[M] = 0,90234375; первые 10 коэффициентов: −0,010575; 0,000150; 0,009726; −0,009954; 0,001652; 0,006020; −0,006310; 0,001483; 0,001481; −0,000095 |
| БИХ однополюсный НЧ | fc = 450 Гц | α = 0,25143200; y[n] = (1−α)x[n] + αy[n−1] |

Таблица 3 – Сформированные файлы результата

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| чистый_сигнал.wav | Входной сигнал из лабораторной работы № 1 |
| искаженный_сигнал.wav | Сигнал после добавления помехи 700 Гц и шума |
| выход_однородный_фильтр.wav | Результат обработки однородным фильтром |
| выход_ких_прямоугольное_окно.wav | Результат обработки КИХ-фильтром с прямоугольным окном |
| выход_бих_однополюсный_нч.wav | Результат обработки однополюсным НЧ-фильтром |
| ачх_фильтров.png | Графики АЧХ фильтров |
| сравнение_сигналов_во_времени.png | Временные графики входа, искажения и выходов фильтров |

5 Вывод

В ходе лабораторной работы были спроектированы и реализованы три цифровых фильтра: однородный фильтр скользящего среднего, КИХ-фильтр типа Р с прямоугольным окном и БИХ однополюсный НЧ-фильтр. В сигнал из ЛР1 была внесена помеха 700 Гц и белый шум. По АЧХ видно, что КИХ-фильтр формирует заграждение в заданной полосе 650…750 Гц, однородный фильтр сглаживает сигнал, а однополюсный НЧ-фильтр ослабляет высокочастотные компоненты. Полученные графики подтверждают корректность работы спроектированных фильтров. Подробный расчет коэффициентов показал соответствие параметров фильтров заданному варианту: для КИХ-фильтра используется прямоугольное окно и полоса подавления 650…750 Гц, а для БИХ-фильтра — однополюсная рекурсивная схема с α = 0,25143200.

Листинг программы

Вспомогательный модуль из ЛР1 signal_io.py

001  from __future__ import annotations

002

003  from pathlib import Path

004  import wave

005

006  import numpy as np

007

008

009  INT16_SCALE = 32767

010

011

012  def normalize(signal: np.ndarray) -> np.ndarray:

013      """Нормирует сигнал так, чтобы максимальная амплитуда не превышала 1."""

014      peak = np.max(np.abs(signal))

015      if peak == 0:

016          return signal.astype(np.float64)

017      return (signal / peak).astype(np.float64)

018

019

020  def save_wav_mono_16(path: Path, sample_rate: int, signal: np.ndarray) -> None:

021      """Сохраняет одномерный сигнал в монофонический 16-битный WAV-файл."""

022      path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

023      normalized = normalize(signal)

024      int_data = np.clip(normalized * INT16_SCALE, -INT16_SCALE, INT16_SCALE).astype(np.int16)

025

026      with wave.open(str(path), "wb") as wav_file:

027          wav_file.setnchannels(1)

028          wav_file.setsampwidth(2)

029          wav_file.setframerate(sample_rate)

030          wav_file.writeframes(int_data.tobytes())

031

032

033  def read_wav_mono_16(path: Path) -> tuple[int, np.ndarray]:

034      """Считывает 16-битный WAV-файл и возвращает частоту дискретизации и массив отсчетов."""

035      with wave.open(str(path), "rb") as wav_file:

036          channels = wav_file.getnchannels()

037          sample_rate = wav_file.getframerate()

038          sample_width = wav_file.getsampwidth()

039          frame_count = wav_file.getnframes()

040          raw = wav_file.readframes(frame_count)

041

042      if sample_width != 2:

043          raise ValueError(f"Поддерживается только 16-битный PCM, получен {sample_width * 8}-битный формат.")

044

045      data = np.frombuffer(raw, dtype=np.int16).astype(np.float64) / INT16_SCALE

046

047      if channels > 1:

048          data = data[::channels]

049

050      return sample_rate, data

051

052

053  def generate_periodic_signals(sample_rate: int, duration_sec: float) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:

054      """Генерирует два периодических тестовых сигнала для лабораторной работы."""

055      t = np.arange(0.0, duration_sec, 1.0 / sample_rate)

056

057      # Каждый сигнал составлен из нескольких гармоник с разными фазами и амплитудами.

058      signal_x = (

059          0.70 * np.sin(2 * np.pi * 220 * t)

060          + 0.40 * np.sin(2 * np.pi * 440 * t + 0.3)

061          + 0.20 * np.cos(2 * np.pi * 110 * t + 1.0)

062      )

063      signal_y = (

064          0.80 * np.sin(2 * np.pi * 262 * t + 0.1)

065          + 0.35 * np.cos(2 * np.pi * 392 * t + 0.8)

066          + 0.15 * np.sin(2 * np.pi * 524 * t)

067      )

068

069      return normalize(signal_x), normalize(signal_y)

Файл filters.py

001  from __future__ import annotations

002

003  import numpy as np

004

005

006  def moving_average_kernel(window_size: int) -> np.ndarray:

007      """Формирует ядро однородного фильтра скользящего среднего."""

008      if window_size <= 0:

009          raise ValueError("Размер окна должен быть положительным.")

010      return np.ones(window_size, dtype=np.float64) / window_size

011

012

013  def design_rectangular_notch_fir(

014      sample_rate: int,

015      stop_low_hz: float,

016      stop_high_hz: float,

017      taps: int,

018  ) -> np.ndarray:

019      """Проектирует режекторный КИХ-фильтр методом прямоугольного окна."""

020      if taps % 2 == 0:

021          raise ValueError("Число коэффициентов taps должно быть нечетным для симметричного КИХ.")

022      if not (0 < stop_low_hz < stop_high_hz < sample_rate / 2):

023          raise ValueError("Полоса подавления должна лежать в диапазоне (0, Fs/2).")

024

025      omega1 = 2.0 * np.pi * stop_low_hz / sample_rate

026      omega2 = 2.0 * np.pi * stop_high_hz / sample_rate

027      m = taps // 2

028

029      h = np.zeros(taps, dtype=np.float64)

030      for n in range(taps):

031          k = n - m

032          if k == 0:

033              # Центральный коэффициент получается из предела идеальной характеристики.

034              h[n] = 1.0 - (omega2 - omega1) / np.pi

035          else:

036              # Идеальная характеристика полосо-заграждающего фильтра.

037              h[n] = -(

038                  (np.sin(omega2 * k) - np.sin(omega1 * k))

039                  / (np.pi * k)

040              )

041

042      # Прямоугольное окно: все коэффициенты окна равны единице.

043      window = np.ones(taps, dtype=np.float64)

044      return h * window

045

046

047  def apply_fir(signal: np.ndarray, kernel: np.ndarray) -> np.ndarray:

048      """Применяет КИХ-фильтр к сигналу через свертку."""

049      return np.convolve(signal, kernel, mode="same")

050

051

052  def one_pole_lpf_alpha(sample_rate: int, cutoff_hz: float) -> float:

053      """Вычисляет коэффициент alpha для однополюсного НЧ-фильтра."""

054      if cutoff_hz <= 0:

055          raise ValueError("Частота среза должна быть положительной.")

056      return float(np.exp(-2.0 * np.pi * cutoff_hz / sample_rate))

057

058

059  def apply_one_pole_lpf(signal: np.ndarray, alpha: float) -> np.ndarray:

060      """Применяет рекурсивный однополюсный НЧ-фильтр."""

061      y = np.zeros_like(signal, dtype=np.float64)

062      if len(signal) == 0:

063          return y

064

065      y[0] = (1.0 - alpha) * signal[0]

066      # Текущий выход зависит от текущего входа и предыдущего выходного отсчета.

067      for n in range(1, len(signal)):

068          y[n] = (1.0 - alpha) * signal[n] + alpha * y[n - 1]

069

070      return y

071

072

073  def fir_frequency_response(kernel: np.ndarray, sample_rate: int, n_fft: int = 4096) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:

074      """Вычисляет АЧХ КИХ-фильтра по БПФ его импульсной характеристики."""

075      h = np.fft.rfft(kernel, n=n_fft)

076      freqs = np.fft.rfftfreq(n_fft, d=1.0 / sample_rate)

077      return freqs, np.abs(h)

078

079

080  def one_pole_lpf_frequency_response(alpha: float, sample_rate: int, n_fft: int = 4096) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:

081      """Вычисляет АЧХ однополюсного НЧ-фильтра по аналитической передаточной функции."""

082      w = np.linspace(0.0, np.pi, n_fft // 2 + 1)

083      h = (1.0 - alpha) / (1.0 - alpha * np.exp(-1j * w))

084      freqs = (w / (2.0 * np.pi)) * sample_rate

085      return freqs, np.abs(h)

Файл plotting.py

001  from __future__ import annotations

002

003  from pathlib import Path

004

005  import matplotlib

006

007  matplotlib.use("Agg")

008

009  import matplotlib.pyplot as plt

010  import numpy as np

011

012

013  def _ensure_dir(path: Path) -> None:

014      """Создает каталог для выходного графика при необходимости."""

015      path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

016

017

018  def plot_time_comparison(

019      clean: np.ndarray,

020      distorted: np.ndarray,

021      homogeneous: np.ndarray,

022      fir: np.ndarray,

023      iir: np.ndarray,

024      sample_rate: int,

025      path: Path,

026      max_samples: int = 2500,

027  ) -> None:

028      """Строит временные графики входа, искаженного сигнала и выходов фильтров."""

029      _ensure_dir(path)

030

031      # Для наглядности выводится начальный фрагмент, а не все 2 секунды сигнала.

032      samples = min(max_samples, len(clean))

033      t = np.arange(samples) / sample_rate

034

035      plt.figure(figsize=(11, 9))

036

037      plt.subplot(5, 1, 1)

038      plt.plot(t, clean[:samples])

039      plt.title("Входной сигнал (из ЛР1)")

040      plt.grid(True, alpha=0.3)

041

042      plt.subplot(5, 1, 2)

043      plt.plot(t, distorted[:samples])

044      plt.title("Искаженный сигнал")

045      plt.grid(True, alpha=0.3)

046

047      plt.subplot(5, 1, 3)

048      plt.plot(t, homogeneous[:samples])

049      plt.title("Выход после однородного фильтра")

050      plt.grid(True, alpha=0.3)

051

052      plt.subplot(5, 1, 4)

053      plt.plot(t, fir[:samples])

054      plt.title("Выход после КИХ-фильтра с прямоугольным окном")

055      plt.grid(True, alpha=0.3)

056

057      plt.subplot(5, 1, 5)

058      plt.plot(t, iir[:samples])

059      plt.title("Выход после однополюсного НЧ-фильтра")

060      plt.xlabel("Время, с")

061      plt.grid(True, alpha=0.3)

062

063      plt.tight_layout()

064      plt.savefig(path, dpi=220)

065      plt.close()

066

067

068  def plot_filter_responses(

069      homogeneous_fr: tuple[np.ndarray, np.ndarray],

070      fir_fr: tuple[np.ndarray, np.ndarray],

071      iir_fr: tuple[np.ndarray, np.ndarray],

072      path: Path,

073  ) -> None:

074      """Строит амплитудно-частотные характеристики трех фильтров."""

075      _ensure_dir(path)

076      h_f, h_a = homogeneous_fr

077      f_f, f_a = fir_fr

078      i_f, i_a = iir_fr

079

080      plt.figure(figsize=(10, 7))

081

082      plt.subplot(3, 1, 1)

083      plt.plot(h_f, 20 * np.log10(np.maximum(h_a, 1e-12)))

084      plt.title("АЧХ однородного фильтра")

085      plt.ylabel("Амплитуда, дБ")

086      plt.grid(True, alpha=0.3)

087

088      plt.subplot(3, 1, 2)

089      plt.plot(f_f, 20 * np.log10(np.maximum(f_a, 1e-12)))

090      plt.title("АЧХ КИХ-фильтра (прямоугольное окно)")

091      plt.ylabel("Амплитуда, дБ")

092      plt.grid(True, alpha=0.3)

093

094      plt.subplot(3, 1, 3)

095      plt.plot(i_f, 20 * np.log10(np.maximum(i_a, 1e-12)))

096      plt.title("АЧХ однополюсного НЧ-фильтра")

097      plt.xlabel("Частота, Гц")

098      plt.ylabel("Амплитуда, дБ")

099      plt.grid(True, alpha=0.3)

100

101      plt.tight_layout()

102      plt.savefig(path, dpi=220)

103      plt.close()

Файл main.py

001  from __future__ import annotations

002

003  from pathlib import Path

004

005  import numpy as np

006

007  from laba1.signal_io import generate_periodic_signals, save_wav_mono_16

008  from laba2.filters import (

009      apply_fir,

010      apply_one_pole_lpf,

011      design_rectangular_notch_fir,

012      fir_frequency_response,

013      moving_average_kernel,

014      one_pole_lpf_alpha,

015      one_pole_lpf_frequency_response,

016  )

017  from laba2.plotting import plot_filter_responses, plot_time_comparison

018

019

020  ROOT = Path(__file__).resolve().parent

021  OUTPUT = ROOT / "output"

022

023  SAMPLE_RATE = 2_048

024  DURATION_SEC = 2.0

025

026  # Параметры варианта:

027  # КИХ: "Р с прямоугольным окном" -> режекторный (полосо-заграждающий) КИХ.

028  # БИХ: однополюсный НЧ-фильтр.

029  HOMOGENEOUS_WINDOW = 9

030  NOTCH_TAPS = 101

031  NOTCH_LOW_HZ = 650.0

032  NOTCH_HIGH_HZ = 750.0

033  ONE_POLE_CUTOFF_HZ = 450.0

034

035

036  def run() -> None:

037      """Запускает полный эксперимент лабораторной работы 2."""

038      OUTPUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

039

040      # 1. В качестве входа используется первый периодический сигнал из ЛР1.

041      clean, _ = generate_periodic_signals(SAMPLE_RATE, DURATION_SEC)

042

043      # 2. В сигнал вносится контролируемая помеха: тон 700 Гц и слабый белый шум.

044      rng = np.random.default_rng(42)

045      t = np.arange(len(clean)) / SAMPLE_RATE

046      interference = 0.35 * np.sin(2 * np.pi * 700.0 * t)

047      random_noise = 0.03 * rng.normal(size=len(clean))

048      distorted = clean + interference + random_noise

049

050      # 3. Расчет коэффициентов трех фильтров согласно варианту.

051      h_homogeneous = moving_average_kernel(HOMOGENEOUS_WINDOW)

052      h_notch = design_rectangular_notch_fir(

053          sample_rate=SAMPLE_RATE,

054          stop_low_hz=NOTCH_LOW_HZ,

055          stop_high_hz=NOTCH_HIGH_HZ,

056          taps=NOTCH_TAPS,

057      )

058      alpha = one_pole_lpf_alpha(SAMPLE_RATE, ONE_POLE_CUTOFF_HZ)

059

060      # 4. Пропуск искаженного сигнала через однородный, КИХ и БИХ фильтры.

061      y_homogeneous = apply_fir(distorted, h_homogeneous)

062      y_fir = apply_fir(distorted, h_notch)

063      y_iir = apply_one_pole_lpf(distorted, alpha)

064

065      # 5. Сохранение исходного, искаженного и отфильтрованных сигналов.

066      save_wav_mono_16(OUTPUT / "чистый_сигнал.wav", SAMPLE_RATE, clean)

067      save_wav_mono_16(OUTPUT / "искаженный_сигнал.wav", SAMPLE_RATE, distorted)

068      save_wav_mono_16(OUTPUT / "выход_однородный_фильтр.wav", SAMPLE_RATE, y_homogeneous)

069      save_wav_mono_16(OUTPUT / "выход_ких_прямоугольное_окно.wav", SAMPLE_RATE, y_fir)

070      save_wav_mono_16(OUTPUT / "выход_бих_однополюсный_нч.wav", SAMPLE_RATE, y_iir)

071

072      # 6. Расчет АЧХ нужен для визуальной проверки свойств фильтров.

073      homogeneous_fr = fir_frequency_response(h_homogeneous, SAMPLE_RATE)

074      fir_fr = fir_frequency_response(h_notch, SAMPLE_RATE)

075      iir_fr = one_pole_lpf_frequency_response(alpha, SAMPLE_RATE)

076

077      # 7. Построение графиков АЧХ и временных диаграмм.

078      plot_filter_responses(

079          homogeneous_fr=homogeneous_fr,

080          fir_fr=fir_fr,

081          iir_fr=iir_fr,

082          path=OUTPUT / "ачх_фильтров.png",

083      )

084      plot_time_comparison(

085          clean=clean,

086          distorted=distorted,

087          homogeneous=y_homogeneous,

088          fir=y_fir,

089          iir=y_iir,

090          sample_rate=SAMPLE_RATE,

091          path=OUTPUT / "сравнение_сигналов_во_времени.png",

092      )

093

094      # 8. Сводка фиксирует параметры и рассчитанные коэффициенты для отчета.

095      lines = [

096          "Сводка по лабораторной работе 2",

097          f"Частота дискретизации: {SAMPLE_RATE} Гц",

098          f"Длительность: {DURATION_SEC} с",

099          "",

100          "Однородный фильтр:",

101          f"Размер окна: {HOMOGENEOUS_WINDOW}",

102          f"Коэффициенты h[n] = {np.array2string(h_homogeneous, precision=6)}",

103          "",

104          "КИХ режекторный фильтр (Р, прямоугольное окно):",

105          f"Полоса подавления: {NOTCH_LOW_HZ:.1f}..{NOTCH_HIGH_HZ:.1f} Гц",

106          f"Число коэффициентов: {NOTCH_TAPS}",

107          f"Центральный коэффициент h[M] = {h_notch[NOTCH_TAPS // 2]:.8f}",

108          f"Первые 10 коэффициентов = {np.array2string(h_notch[:10], precision=8)}",

109          "",

110          "БИХ однополюсный НЧ-фильтр:",

111          f"Частота среза: {ONE_POLE_CUTOFF_HZ:.1f} Гц",

112          f"alpha = exp(-2*pi*fc/fs) = {alpha:.8f}",

113          "Разностное уравнение: y[n] = (1-alpha)*x[n] + alpha*y[n-1]",

114      ]

115      (OUTPUT / "сводка_результатов.txt").write_text("\n".join(lines), encoding="utf-8")

116

117      print("Лабораторная работа 2 выполнена.")

118      print(f"Результаты сохранены в: {OUTPUT}")

119

120

121  if __name__ == "__main__":

122      run()